| ## КОРЕШОК ПАМЯТКИ ## № __________ «___»__________20__ г. село _______________________ Гр-ну (ке) ___________________ ____________________________ (Ф.И.О. домовладельца, квартиросъемщика) Проживающему (ей) Ул.______________________ Дом______кв.________ В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вручены предложения по устранению нарушений правил пожарной безопасности: ____________________________________________________________________________________ Проинструктировано __________членов семьи Памятку получил: ___________________________ (подпись домовладельца, квартиросъемщика) Представитель пожарной охраны ____________________________ (подпись) | # ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилье - В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к печам и их дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 50 см. от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций; - Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности. Очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом и в течении всего отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей, одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия, одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки; - Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы; - Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, включенные в электросеть электроприборы, особенно телевизоры и не поручайте присмотр за ними детям; - Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не применяйте некалиброванные плавкие вставки («жучки»), устанавливайте автоматические выключатели «автоматы» и устройство защитного отключения (УЗО). - Помните, что длительное нажатие на кнопку электрического звонка жилой квартиры может привести к пожару; - Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки. Не допускается использовать самодельные электронагревательные приборы и приборы с неисправностями, которые могут привести к пожару. - Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее  ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях; - Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи - Не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем, отогревайте их горячей водой или песком; - Не захламляйте чердачные и подвальные помещения; - Не оставляйте в жилых помещениях детей, престарелых и больных людей без присмотра с включенными в электросеть телевизорами, электроприборами, зажженными газовыми плитами и колонками; - Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее  ЛВЖ) и горючими (далее  ГЖ) жидкостями и курением в жилье. - В целях обнаружения и предотвращения гибели людей в жилье устанавливайте автономные пожарные извещатели. - Соблюдайте требования пожарной безопасности и поддерживайте соответствующий противопожарный режим на прилегающий к участку территории. - В пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а так же участками, прилегающих к жилым домам, дачным и другим постройкам необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. - Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия. - Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. |  |
| --- | --- | --- |
| - Собственниками индивидуальных жилых домов расположенных на территориях сельских поселений, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд , к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя; - Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы; - Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; - Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов; - Небрежное обращение с огнем (курение, применение спичек, применение открытого огня) квалифицируется как преступление и если уничтожено государственное имущество или уничтожено имущество граждан на основании Уголовного кодекса РФ виновные несут уголовную ответственность; - За нарушение требований пожарной безопасности органами государственного пожарного надзора налагаются административные штрафы. Ответственность за пожарную безопасность в квартирах, индивидуальных жилых домах, гаражах, дачах несет собственник указанных объектов; - Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем Что делать, если огонь приближается к населенному пункту? В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в населённом пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей, инвалидов. Если есть вероятность приближения огня к вашему населённому пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации: - поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место; - подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства; - наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз; - подготовьте запас еды, питьевой воды, медикаментов; - внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средствам оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей местности; - избегайте паники. # При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении # необходимо: а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 либо с сотового телефона – 112.в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара |  |  |